#### 招标公告

- 项目名称：聊城市退役军人医院围墙及杂物间改造采购项目

- 项目内容：现将围墙改造成铸铁花艺透视墙、杂物间装修改造。

- 项目预算：48660元

- 付款方式：工程验收合格后付款95%，质保期后无息支付剩余5%。

五、质保期：1年

六、项目要求：参与供应商需要填写完整附件一工程造价单。

七、需要提供的资料：有效营业执照复印件、法人身份证复印件或授权委托书、委托代理人身份证复印件。

八、定标方式：最低评标价法

九、报名时间及报名方式：

报名时间：2022年6月24日8:00——2022年6月26日17:00

报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名

联系方式：0635-8344021

聊城市退役军人医院财务科

2022年6月24日

报价函

- 项目名称：聊城市退役军人医院围墙及杂物间改造采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名  称：

授权代表签字：

日期：2022年6月24日

附件一

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂物间改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 墙面一般抹灰 | m2 | 30 |  |  |
|  | 1、墙体类型：砖墙 |  |  |  |  |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 20.25 |  |  |
|  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：40厚C20细石混凝土基层找平 |  |  |  |  |
|  | 2、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土面层 |  |  |  |  |
| 3 | 换填垫层 | m3 | 3.04 |  |  |
|  | 1、材料种类及配比：150厚3：7灰土垫层 |  |  |  |  |
| 4 | 型材屋面 | m2 | 22.5 |  |  |
|  | 1、金属檩条材料品种、规格：轻钢型材檩条，彩钢夹芯屋面板 |  |  |  |  |
| 5 | 实心砖墙 | m3 | 0.75 |  |  |
|  | 1、砖品种、规格、强度等级：240*110*53标砖 |  |  |  |  |
|  | 2、墙体类型：240砖墙 |  |  |  |  |
|  | 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0 |  |  |  |  |
| 6 | 金属（塑钢）门 | m2 | 2.94 |  |  |
|  | 1、门代号及洞口尺寸：1400*2100 |  |  |  |  |
|  | 2、门框、扇材质：铝合金 |  |  |  |  |
|  | 分部小计 | 元 |  |  |  |

。

| 围墙改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 砖砌体拆除 | m | 54.16 |  |  |
|  | 砌体名称：空花墙拆除 |  |  |  |  |
| 2 | 石方弃置 | m3 | 26 |  |  |
|  | 装车方式（人工、机械）：挖掘机 |  |  |  |  |
|  | 运输方式（人工、机械 ）：渣土车 |  |  |  |  |
|  | 拆除垃圾外运 |  |  |  |  |
| 3 | 围挡拆除及安装 | m | 60 |  |  |
| 4 | 透视墙 | m | 50 |  |  |
|  | 铸铁花艺透视墙，±0以上基础高300，墙身基础370墙200高，地基处理150厚3：7灰土出墙100，砖砌370*240构造柱墙身以上高1500，墙身及构造柱粘贴300*600蘑菇石 |  |  |  |  |
|  | 分部小计 | 元 |  |  |  |
| 总合计金额 | 元 |  |  |  |  |

注：1、透视墙需要跟原有墙体搭配，参与者可到现场勘查。

2、改造中所用材料必须为国标