#### 招标公告

- 项目名称：聊城市退役军人医院优抚病房卫生间洁具改造采购项目

- 项目内容：优抚病房卫生间洁具改造。

- 项目预算：20000元

- 付款方式：供货安装验收合格后，付至合同款的95％，一年质保期后无质量问题无息支付剩余5%。

- 质保期：一年

六、项目要求：将优抚病房3、4、5楼男厕所小便池改造为立式感应小便池，参与供应商需勘察现场并填写完整附件一。

七、需要提供的资料：加盖公章的有效营业执照复印件、法人身份证复印件或授权委托书、委托代理人身份证复印件。

八、定标方式：根据产品的质量、价格及售后综合定标。

九、报名时间及报名方式：

报名时间：2023年3月01日8:00——2023年3月03日17:00

报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名

联系方式：0635-8344021

聊城市退役军人医院财务科

2023年3月01日

报价函

项目名称：聊城市退役军人医院优抚病房卫生间洁具改造采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名  称：

授权代表签字：

日期：2023年3月01日

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：聊城市退役军人医院卫生间改造 |  |  | 标段： 土建、安装 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 品牌备注 |
| 1 | 030411001001 | 配管 1.名称:PVC管 2.规格:φ20 3.配置形式:暗配 |  | m | 21.3 |  |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.规格:ZRBV2.5 2.配线部位:穿管 |  | m | 21.3 |  |  |  |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管De25 4.连接形式:热熔 5.压力试验 |  | m | 17.8 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 |  | m | 17.8 |  |  |  |  |
| 5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.构件名称:拆除混凝土小便池、 2.清理现场并清运垃圾 |  | m | 13.8 |  |  |  |  |
| 6 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类拆除原块料墙面瓷砖规格300*600 2.位置:卫生间 |  | 块 | 91 |  |  |  |  |
| 7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:K11涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:3mm 3.增强材料种类:卫生间墙面 |  | m2 | 16.5 |  |  |  |  |
| 8 | 011204003001 | 块料墙面 300*600墙砖 1.墙体类型：原结构墙体 2.原有墙体抹灰层 3.素水泥浆一道甩毛 4.结合层厚度：9厚1:3水泥砂浆打的压实抹平 6.4厚强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 7.墙面瓷砖(粘贴前先将瓷砖浸水2H以上) 8.白水泥擦缝 |  | 块 | 91 |  |  |  |  |
| 9 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶布防水一道，遇墙上翻300㎜ |  | m2 | 9.66 |  |  |  |  |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆干料层(20mm) . 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥浆粘接层 . 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆填缝 |  | 块 | 92 |  |  |  |  |
| 11 | 031004007001 | 小便器、感应式小便器含附件、 |  | 组 | 12 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：