附件一：

单位：元

| 供货清单及技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 性能参数 |
| 1 | 常规五参数分析仪（PH） | 测量范围：PH：0~14PH；准 确 度：PH：0.05 PH；重 复 性：±1.0%FS；稳 定 性：±1.0%FS；环境温度：-20℃~55℃；模拟输出：4~20mA（双路可选）、负载 750Ω、数字输出：RS485(ModBus 协议）开关输出：继电器输出（双路可选）； 容量 220VAC/5A；供电电源：AC220V±10%；电源频率：（50±5）Hz；壁挂PH主机；10米线缆；附固定支架；具备自动温度补偿；安装调试 |
| 2 | 超声波明渠流量计 | 数字接口 ModBus 协议；液位量程 ≤4m；最大允许误差 ±5.0%；发射开角 6°～12°；安装方式 支架安装；线缆长度 10 米；工作温度 变送器 -20~55℃ 传感器 -20~60℃；供电电源 AC220V10%，50Hz；安装调试 |
| 3 | 传感器支架 | 材质：304 和塑料，长度 2m，与 PH/ORP 仪表配套使用，电极外螺纹是 3/4NPT |
| 4 | 巴歇尔槽及安装 | 304不锈钢材质，符合GBHJ353-2019标准 |
| 5 | SC-S型数采仪 | 符合MODBUS协议、国标HJ/T212-2005要求，HJ212-2025标准；安装、调试、匹配各个参数 |
| 6 | 168+72+验收 | 符合HJ353-2019及HJ354-2019标准 |

报价函

- 项目名称：聊城市退役军人医院污水流量自动检测设施采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名 称：_____________________

法人或授权代表签字：______________

日期：2026年4月9日